Обновление прошивки в устройстве Орлан-М11

Прошивка осуществляется тем же кабелем и через тот же разъем, что и конфигурирование. В процессе обновления прошивки номер орлана на шине будет стёрт.

- Обесточьте прибор (отключите питание кнопкой SW2, отключите  конфигурационный кабель). Подождите порядка 20 сек.

- Запустите программу Firmware Upgrade Tool Lite.

- Установите значение поля Operation в Upgrade Firmware and Clear User Data (п.1).

- Выбери COM-порт на компьютере, который соответствует конфигурационному кабелю (п. 2).

- Установите скорость  порта 460800 (при проблемах с прошивкой можно установить меньшее значение) (п. 3).

- Нажмите Set Scat и в папке с прошивкой выберите файл OrlanM11_78vXXrY.txt, соответствующий ревизии вашей платы (п. 4).

- Нажмите Start, подключите конфигурационный кабель к Орлану и подайте на него питание (п. 5).

- После прошивки, отключите конфигурационный кабель, снимите питание и подождите порядка 20 сек.

- Проверка работоспособности:

  - Подайте питание, нажав кнопку SW2.

  - Если в течении 30 сек не началась индикация работы (не загорелся синий и красный светодиоды), то зажмите на несколько секунд кнопку RESET.

  - Если несколько попыток включения закончились неудачно, то обновите прошивку еще раз (убедившись в правильности выбранной ревизии платы). Если это не помогло, обратитесь в техподдержку.

- Воспользуйтесь программой Конфигуратор для установки адреса Орлана на шине.